# Информация для судоводителей маломерных судов.

# Нормы снабжения маломерных судов при плавании в морских бассейнах.

- Моторные, парусно-моторные, парусные суда независимо от класса и гребные суда 3 и выше классов должны оборудоваться якорным устройством.

- на судах 1-3 классов должен быть спасательный линь длиной не менее16 м.

- -на каждом судне 1-4 классов должна быть укомплектованная медицинская аптечка для оказания первой помощи.

- суда 1-3 классов должны снабжаться электрическим фонарем, пригодным для сигнализации, а суда 1 класса, кроме того, должно иметь прожектор (фару-искатель).

- уда 1-2 классов должны иметь курсоуказатель (компас), лот, анемометр, барометр, бинокль и карту района плавания, а суда 1 класса, кроме того, должны оборудоваться средствами радиотелефонной связи и радиолокационными отражателями.

- на палубных судах 1 класса осушительная система должна включать в себя не менее одного насоса с механическим приводом и одного насоса с ручным приводом.

Если ваше судно не удовлетворяет перечисленным требованиям, то Вам в море выход запрещен в соответствии с требованиями безопасности плавания.

# Борьба за живучесть маломерного судна.

Живучесть маломерного судна – это способность судна противостоять
аварийным повреждениям, сохраняя, поддерживая и восстанавливая при
этом в возможной мере мореходные качества.

Большинство маломерных судов эксплуатируется в прямой видимости
берега, и получение судном даже серьезных повреждений позволяет судоводителю своевременно высадиться на берег, где уже и производится
необходимый ремонт судна.

Для обеспечения мероприятий по борьбе за живучесть судна оно должно быть укомплектовано необходимыми предметами снабжения. Их комплектация зависит от материала, из которого изготовлен корпус судна.
На моторных лодках и катерах заводского (серийного) изготовления должна находиться ремонтная аптечка, которой их снабжают предприятия-изготовители. На судах самостоятельной (непромышленной) постройки для этих целей используются подручные средства.

Основными средствами борьбы за живучесть маломерных судов являются деревянные пробки и клинья различной формы, которые применяются для заделки отверстий от вывалившихся заклепок и болтов, разошедшихся швов, трещин и пробоин в корпусе судна. Клинья изготавливаются из сосны или дуба с острыми и тупыми концами, применяются для заделки отверстий от вывалившихся заклепок и болтов. Пробки изготавливаются из сосны, применяются для заделки круглых небольших пробоин, разошедшихся швов, трещин в корпусе судна.
Средние и крупные пробоины, а также расположенные рядом несколько мелких пробоин, заделываются с помощью пластырей (мягких, полужестких и жестких). Размеры пластыря могут быть различными в зависимости от типа и размера маломерного судна. На маломерных судах наиболее применимы парусиновые пластыри. Они изготавливаются из трех слоев парусины и прошиваются насквозь крест-накрест квадратами.
Для постановки пластыря подкильные концы заводятся, как правило, с носа судна. Заводка подкильных концов с кормы или одновременно с носа и кормы допускается при неработающем двигателе.

Информационный бюллетень № 4, 2015 Издатель:  Администрация МО «Омский сельсовет» НАО, Совет депутатов МО  «Омский сельсовет» НАО. Село Ома, редактор  Кокин Е.А. Тираж 30 экз. Бесплатно. Отпечатано на принтере Администрации МО «Омский сельсовет» НАО.